Первый Способ:

Потребуется Windows Vista

Порядок операций:

- Скачайте официальную прошивку WM5 1.14, если у вас HTC 3300  (ссылка http://rapidshare.com/files/58412545/img-44585-890669-ruu_artemis_htc_rus_1_14_411_1_4_1_13_28_02_67_90_ship.exe)

- Запустить КПК в режиме bootloader (включив его одновременно зажав кнопку записи и включения питания).

- Подключаете к компьютеру.

- Заходите «Пуск» => «Панель Управления» => «Система»=>  «Диспетчер Устройств» :

- Отсоедините КПК, перезагрузите компьютер

- Запустить КПК в режиме bootloader (включив его одновременно зажав кнопку записи и включения питания).

- Подключаете к компьютеру – он должен найти новое устройство обновить драйвера через интернет.

- Разархивируйте прошивку, чтоб остался только *ехе и положите в корень жесткого диска. Запустите её.

Второй способ:

Прошивка с карты памяти(понадобится CardReader)

Порядок операций:

- Скачайте официальную прошивку WM5 1.14, если у вас HTC 3300  (ссылка http://rapidshare.com/files/58412545/img-44585-890669-ruu_artemis_htc_rus_1_14_411_1_4_1_13_28_02_67_90_ship.exe)

- Откройте файл с прошивкой, с помощью WinRAR. Достаньте файл RUU_Signed.nbh и переименуйте его в ARTEIMG.nbh.

- Отфарматируйте карту памяти в FAT32

- Скопируйте ARTEIMG.nbh в корень карты памяти.

- Вставте карту и запустить КПК в режиме bootloader (включив его одновременно зажав кнопку записи и включения питания).

- Подтвердить начало установки боковым движком.

- Обновление займёт порядка 10 минут.